附件：桌面五轴加工中心技术要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数 | 1、工作台面：≥200*200mm 2、X向行程：≥200mm 3、Y向行程：≥200mm 4、Z向行程：≥230mm 5、A轴 25至-120° 6、B轴 -360至360° 7、直线重复定位精度：≤ 0.01mm 8、主轴功率：≥1.8KW 9、主轴转速：≥100-25000rpm 10、X/Y最大速度：≥30㎜/s 11、Z最大速度: ≥20mm/s 12、A轴 最大速度 ≥20度/秒 13、B轴 最大速度 ≥20度/秒 14、A/B定位精度：16″ 15、A/B重复定位精度：12″ 16、X/Y/Z定位精度：≤0.02mm 17、X/Y/Z重复定位精度：≤0.01mm 18、刀库装刀数量 ≥12把 19、设备外形尺寸（长宽高）：≤800*750*1000mm。 |
| 2 | 性能要求 | #1、自动化编程功能模块，含智能工业相机视觉平台（≥500万像素），具有完整的软件系统，将智能视觉识别与数控加工系统结合，基于边缘检测原理和数控加工自动化技术，实时检测任意工件轮廓，自动生成加工路径，实现自动化编程功能。（投标文件中提供能提供实物照片、系统功能截图及相关证明材料） 2、支持木头，铝合金，塑料等材料的加工，支持TCP/IP以太网通信协议。 ★3、五轴数控加工系统支持标准G代码的控制指令，用户可以通过相关CAD/CAM软件生成加工代码导入设备进行铣削加工，设备可实现五轴五联动功能。 4、主轴卧式结构，具有稳定性高、集成度高、精度高、维护简单、节约资源，满足涡轮叶片等三维复杂结构零件加工要求。 #5、控制系统实现高速插补和平滑稳定的脉冲输出，具有实时性高、稳定性高、安全性高等有点。 #6、软件系统可实现6轴控制，具备扩展能力，具有32个数字输出，32个数字输入，2个模拟量输出，具备宏编程能力，具备软件PLC功能，实现机床附件的控制。 7、具备工件装夹偏斜自动修正功能，工件在装夹时出现偏斜，利用机床自带算法进行摆正。具有手轮接口，支持手轮控制。 #8、全中文操作界面，系统插补1ms,最小指令单位1um。HDMI接口，屏幕分辨率≥1024*768。 9、支持市场常用CAD及CAM生成加工代码、支持标准G代码控制指令，提供后处理代码，提供刀路问题答疑等满足机床运动仿真软件。 ★10系统带刀库，具备自动换刀功能。 #11、拥有完善售后技术支持，提供机床运动仿真，提供设备后处理，提供刀路问题答疑等。 12、机床通过欧盟CE安全认证和3C认证、安装有门保护安全开关。 13、用电安全控制 a.内置的WEB服务，用户可通过远程管理，提供集中报警，报表等专业管理功能。 ★b.漏电自检操作，可提供设备远程手动和自动漏电自检功能。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）。 c.智能断路器监测显示网关MAC、电压、电流实时信息数据。 |
| 3 | 配套本机床专业后处理器 | 1、程序处理器能根据用户需求输出加工坐标系：G54∽G59和G54.1P1∽G54.1P48，当编程人员设定出错时，程序处理器会明确提示报警能容。 ★2、程序处理器能根据用户需求输出G84刚性攻丝代码格式。 3、程序处理器提前判断输出整个程序中的X、Y、Z的极限值(在加工程序代码之前，提前告知用户程序加工中坐标的最大值和最小值，减少加工程序的出错率有效防止设备撞刀事故)。 4、程序处理器能自动判断输出用户设定的刀具号及刀具长度补偿号。 5、程序处理器在输出程序的同时必须同时输出程序的加工时间。 6、程序处理器在输出程序的同时必须同时输出刀具相关信息(如刀具的名称、刀具的长度、刀具的直径、刀具的R角圆弧、刀具的切削刃长、刀具的长度)。 7、程序处理器能自动输出用户设定的加工余量(提醒用户设定的正确性，提高产品加工的合格率)。 8、要求投标人提供承诺函，格式自拟。需承诺所投产品须完全满足以上技术参数。 |
| 4 | 配套工作桌及附件 | 规格：≥1500*700*500mm，桌面采用50mm厚高分子绝缘密度板 桌腿采用2.0mm厚钢板折弯制造，桌称采用1.5mm厚钢板折弯制造，桌面承重≥500公斤。 附件：工作台工件夹具1套。 五轴刀具： 6*20°*0.1雕刻刀 30把 6*20°*0.2雕刻刀 30把 6*20°*0.3雕刻刀 30把 6*20°*0.5雕刻刀 30把 6*20°*0.1雕刻刀 30把 直径1*D4*50铣刀 30把 直径1.5*D4*50铣刀 30把 直径2*D4*50铣刀 30把 直径2.5*D4*50铣刀 30把 直径3*D4*50铣刀 30把 直径4*D4*50铣刀 30把 直径5*D6*50铣刀 30把 直径6*D6*50铣刀 30把 R0.5*D4*50球刀 30把 R0.75*D4*50球刀 30把 R1*D4*50球刀 30把 R1.5*D4*50球刀 30把 R2*D4*50球刀 30把 R2.5*D4*50球刀 30把 R3*D4*50球刀 30把 CNC加工代木： 50*100*30 30块 50*100*50 30块 100*100*40 30块 100*100*50 30块 100*100*60 30块 直径80*100 30块 直径70*100 30块 直径50*100 30块 |
| 5 | 安装及培训要求 | - 需安装调试。电缆、气管、开关等安装耗材由投标人自行负责。 - 免费提供设备操作培训、软件使用培训。交付时，设备需现场完成具有代表性的五轴联动零部件加工（如叶轮、大力神杯等），且程序稳定可靠。 |