附件：机器视觉检测实验教学平台主要参数及指标要求

1.实验箱及专业实验台架技术参数及要求：

- 实验箱尺寸580mm×500mm×300mm左右（尺寸偏差不超过±50mm），带有手提把手，实验箱内可以分区域存放实验台架、相机、镜头以及其他零部件；

（2）实验台架包含实心金属底板、金属支架、相机夹持器、光源架等；调整方式为手动，要求能灵活调整相机、光源的高度和角度（包括上下左右自由调节、旋转等）。其中，金属支架高度为500mm；相机夹持器的最大夹持宽度为100mm以上；光源支架要兼容常用视觉光源（常用光源直径≥120mm），左右可调范围≥250mm。

2.工业相机及镜头核心技术参数：

工业相机（品牌要求为海康或大华）：包含彩色相机1个，灰度相机1个，规格如下：

- 像素在600万以上（CMOS或CCD）；

- 帧率为30FPS；

- 接口为USB3.0。

- 镜头：4种，焦距分别为8mm、12mm、16mm、25mm，与相机品牌一致，并且大小尺寸能够和相机匹配。

3.工业光源核心技术参数

（1）光源数量：4个；

（2）光源规格：环形光源，直径 ≥120mm；

（3）光源颜色：白色、黄色、紫色、蓝色各1个；

（4）光源控制器：不少于1个，要求能够和上述环形光源匹配，可以控制自由调节光强度；

（5）平板背光源：尺寸≥150*150mm，白光。

4.执行与控制系统核心技术参数及要求：

（1）配有小型工业传送带，长度不低于500mm，宽度不低于100mm，配置有2个限位开关，传送带电机可以通过PLC控制，可以手动调速；
（2）配有直流电机，直线气缸和夹手气缸，组合成圆柱坐标系机器人，可以实现上升下降、左右平移、旋转和夹取动作，并且配置相关限位开关；
（3）配置电气线路板，包括PLC（s7-1200 cpu 1214c DC/DC/DC）以及通信扩展模块（RS485），带漏电保护断路器，开关电源，接触器，电磁阀和接线端子等，能够实现对上述电气元件（电机和气缸等）的控制。

5.其他要求：

要求厂家提供上述该平台的上门组装和综合调试服务，并提供不少于2次的免费培训。