第一章 工程建设标准及技术规范

一、国家法律、法规

（1）《中华人民共和国合同法》

（2）《中华人民共和国建筑法》

（3）其他相关法律、行政法规

二、工程建设规范、标准及行业的有关规定

1、施工验收规范、规程及标准

本招标工程项目的材料、施工须达到下列现行中华人民共和国以及安徽省、芜湖市或本行业的工程建设标准、规范的要求。

（1）《建筑干挂石材、瓷砖干挂工程技术规范》

（2）《建筑工程质量检验评定标准》

（3）《钢结构设计规范》、《钢结构施工规范》

2、设计方案的编制要符合国家、地方现行的技术规范、标准。

3、施工安全管理规范、规程及规定

（1）《建筑施工高处作业安全技术规范》

（2）《建筑机械使用安全技术规程》

（3）《施工现场临时用电安全技术规范》

（4）安徽省省建设厅及芜湖市建设局关于建筑施工现场安全管理的规定。

以上（一）～（二）两项规范涉及到的其它现行国家规范、规程和规定和安徽省芜湖市地方管理规定。

- 发包人或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定或要求。

招标人在此声明：

上述标准、规范及规程仅是本工程设计及施工的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。在合同有效期内，如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订或更新，或者发包人（或监理工程师）对其制定的相关补充规定或要求进行了修订，则承包人应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。

第二章 施工说明及质量要求

一、工程概况：

1、工程名称：A10图书馆内墙干挂瓷砖维修项目

2、工程地点：安徽信息工程学院A10图书馆

二、施工原则：

本次改造为保障图书馆安全稳定，对内墙干挂瓷砖进行维修改造，为全校师生正常使用图书馆提供良好、安全的环境，施工中要做好成品保护，避免对现有家具、设备、地面造成污染，保证重点，统筹安排施工程序，遵守施工期限。

三、施工内容

A10图书馆内墙干挂瓷砖维修项目主要包括以下工作内容：

1、瓷砖保护性拆除：对原有墙面干挂瓷砖及龙骨进行拆除；

- 墙面工程：对拆除后的墙面进行新的乳胶漆施工；部分墙面进行干挂瓷砖加固，加固采用云石胶、结构胶结合使用加固（龙骨主材采用其他区域拆除材料二次加工使用，其余小型辅、配材自行准备）。

- 电气工程：对原有电气线路、开关面板进行恢复；

4、其他类项目：成品保护，垃圾清运等；

四、施工要求：

1、施工前应进行设计交底工作，并应对施工现场进行核查，了解物业管理的有关规定。

1.1各工序，各分项工程应自检、互检及交接检。

1.2施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。

1.3施工中，严禁擅自改动建筑主体。承重结构或改变房间主要使用功能；严禁擅自拆改消防、通讯等配套设施。

1.4管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。

1.5施工人员应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律，法规。

1.6施工现场用电应符合下列规定：

①施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。

②安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。

③临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。

④最先进用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。

⑤暂停施工时应切断电源。

1.7施工现场用水应符合下列规定：

①不得在未做防水的地面蓄水。

②临时用水管不得有破损、滴漏。

③暂停施工时应切断水源。

1.8文明施工和现场环境应符合下列要求：

①施工人员应衣着整齐。

②施工人员应服从物业管理或保卫人员的监督、管理。

③应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对师生和学院环境的污染及危害。

④施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。

⑤室外堆料应遵守物业管理规定，避开公共通道、绿化地、化粪池等公用设施。

⑥工程垃圾宜密封包装，并放在指定垃圾堆放地，及时清理运出校外。

⑦不得堵塞、破坏上下水管道等公共设施，不得损坏楼内各种公共标识。

⑧工程验收前应将施工现场清理干净。

2、材料、设备基本要求

2.1住宅装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计的要求及国家现行有关标准的规定。

2.1严禁使用国家明令淘汰的材料。

2.3装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。

2.4施工单位应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收，需满足设计师对装饰效果的要求。主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书。

2.5现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。

2.6应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。

2.7装饰装修工程应积极使用新材料、新技术、新工艺、新设备。

2.8投标单位应提供主材的品牌、规格、型号等参数，应携带主材小样至开标现场。

3 成品保护

3.1施工过程中材料运输应符合下列规定：

材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门。

3.2施工过程中应采取下列成品保护措施：

①各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品。

②材料表面保护膜应在工程竣工时撤除。

③对消防、供电、报警、网络等公共设施应采取保护措施。

4 防火安全

4.1 一般规定

4.1.1施工单位必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格遵守。

4.1.2装饰装修材料的燃烧性能等级要求，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的规定。

4.2 材料的防火处理

4.2.1对装饰织物进行阻燃处理时，应使其被阻燃剂浸透，阻燃剂的干含量应符合产品说明书的要求。

4.2.2对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行，涂布量应不小于500g/m^2。

4.3 施工现场防火

4.3.1易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识。施工现场不得大量积存可燃材料。

4.3.2易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、磨擦等可能出现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电气开关、应有安全防爆装置。

4.3.3使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器，擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源。

4.3.4施工现场动用气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督。

4.3.5施工现场必须配备灭火器，沙箱或其他灭火工具。

4.3.6严禁在施工现场吸烟。

4.3.7严禁在运行中的营道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。

4.4 电气防火

4.4.1照明、电热器等设备的高温部位靠近非A级材料，或导线穿越B2级以下装修材料时，应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。

4.4.2配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下(含B2级)的装修材料上。开关、插座应安装在B1级以上的材料上。

4.4.3卤钨灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘材料制成的护套，不得直接使用具有延燃性绝缘的导线。

4.4.4明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管或B1级PVC管保护，导线不得裸露。

4.5 消防设施的保护

4.5.1装饰装修不得遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并且不应妨碍消防设施和疏散通道的正常使用，不得擅自改动防火门。

4.5.2消火栓门四周的装饰装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

4.5.3内部火灾报警系统的穿线管、自动喷淋灭火系统的水管线应用独立的吊管架固定。不得借用装饰装修用的吊杆和放置在吊顶上固定。

4.5.4当装饰装修重新侵害了房间的平面布局时，应根据有关设计规范针对新的平面调整火灾自动报警探测器与自动灭火喷头的布置。

4.5.5喷淋管线、报警器线路、接线箱及相关器件宜暗装处理。

5、室内环境污染控制

5.1本项目控制的室内环境污染物为：氡(222Rn)、甲醛、氨、苯和总挥发性有机物(TVOC)。

5.2装饰装修室内环境污染控制除应符合本规范外，尚应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)等国家现行标准的规定、设计、施工应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。

6、干挂瓷砖施工

6.1室内石材及瓷板干挂工程施工前，应编制施工方案并按照规定进行审批或评审。

6.2室内石材及瓷板工程施工前应做样板，对所用的材料及施工工艺等进行确认。

6.3室内石材及瓷板干挂工程施工时宜按预先的板面排列方案和编号进行施工。

6.4施工中应采取措施对成品和半成品进行保护，成品保护应符合现行行业标准《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427 的有关规定。

6.5同一墙面的立柱，宜先安装两端的钢立柱，检验合格后拉通线，再顺序安装中间的立柱;

6.6立柱应在安装过程中对垂直度、平整度偏差检验与校正:钢立柱的垂直度允许偏差不应大于2mm/4m;

6.7钢骨架焊缝处应进行防腐、防火处理。

6.8安装前宜试拼装，对面板的色差进行对比检查，安装顺序应由下向上逐层施工，墙面宜先安装主墙面门窗洞口宜先安装侧边短板，面板安装应留施工缝，板面上有电气插座、电气显示器等设备孔洞时，应按准确尺寸套割孔洞。

7乳胶漆施工

7.1墙面基层处理，要清除表面的灰尘、油腻和松散灰泥，如果墙面有孔隙要及时修补，确保墙面清洁、干燥、平整，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打，清洗并彻底干。

7.2原有墙面列分采用粘防裂网的方法进行处理。

7.3墙面磨平工序要在腻子完全于燥之后进行，打磨时使用细砂纸，注意不可磨透底。

7.4应在室内温度在5度以上，相对温度85%以下的环境中施工。

- 架体搭设要求

8.1架体搭设前需报送方案，根据原结构楼板承载力验算是否需要回顶支撑。

8.2脚手架用钢管必须有产品合格证及检测报告。

（1）表面应平直光滑、不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。

（2）外径允许偏差为±0.5mm，壁厚允许偏差为±0.36mm。

（3）端面应平整，偏差不超过1.7mm。

（4）钢管外表面锈蚀深度允许偏差为小于等于0.18mm。

8.3扣件必须有产品合格证及检测报告

（1）扣件与钢管的贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好。

（2）扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

（3）当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。

（4）扣件表面应进行防锈处理。

8.4脚手架由专业工种严格按规范进行搭设，搭设前需接受技术交底。脚手架各个杆件搭设牢固有效，每段脚手架搭设完毕后均经过验收，合格后方可投入。

8.5连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

第三章 施工图纸与工程量清单

1、施工图纸

以现场为准

2、工程量清单

详见附件

清单说明：

（1）工程量清单列出的每个子目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；

（2）除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

（3）投标人应填写工程量清单中所有工程子目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；

（4）措施项目费：清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工现场勘察后结合工程经验，对所有的措施项目做出措施报价，没有报价的，视为包含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目不再调整；

（5）清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

（6）本工程所有材料必须满足设计及规范要求，请投标人在投标报价时要充分结合图纸设计及现行规范和省市相关规定或要求进行报价；

（7）投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

（8）特别提醒各投标人：对清单项目特征未详细描述的按施工图要求执行，未特别说明的工程内容均按相应规范执行，如工程量清单中的项目特征、工程内容等详细描述与施工图和规范不一致的，未作特别说明的以施工图和规范为准。

（9）投标人应仔细核对清单工程量，若对清单量有疑问时，应在招标文件规定时间内以书面形式提出，否则视为认同。

（10）大型机械进退场费、场地存储等情况，由投标人现场踏勘结合施工图纸工程量及招标文件规定的工期，自行测算台次并体现在报价中。

（11）其他说明：投标人施工过程中，清单内项目特征未描述到的按施工设计图纸及相关规范要求，并满足业主要求。

注意事项：

- 乙方所供材料均需提供国家环保、质检等部门出具的合格证书及所有相关证明材料，并留样保存；

- 乙方须提供材料样品由招标人确认并留样保存；

- 工程量清单数量仅作为投标报价设定，实际使用数量请各投标人根据现场勘查、施工图纸核算确定，验收时采用据实核算，材料损耗、接头部分等费用纳入其单项报价中；

- 施工单位务必进行现场勘查，提供切实可行的施工方案，编制技术文件，考虑各种因素进行报价。

- 施工中须有必要的安全文明保障措施，具体详见后保字【2014】10号文：

（1）施工车辆、机械进场需到保卫科进行备案登记，施工时间由院方安排，不得随意进驻施工，不得破坏校园内原有建筑、设施（道路、围墙、管道等），若有损坏须及时进行恢复，紧急情况需向学院报备；

（2）施工方应提前提交施工计划，如有偏差须提前告知，另需严格按照学院指令合理安排施工；

（3）当日施工，当日完成建筑垃圾的清运；

（4）施工单位要严格落实安全防范措施，加强施工队伍管理，须对所有施工人员进行安全文明施工教育，自觉遵守国家法令法规和学院的各项规定；

（5）施工场地实行封闭管理，所有施工人员须在限定的施工现场活动，非公不得进入施工现场以外的办公、宿舍、教学场所；

（6）施工单位人员应到保卫科进行登记备案，人员变更时，须及时进行人员变更信息登记；

（7）动火作业需报学校审批，并配备好灭火器，并安排人员旁站。

（8）进场施工前提供安全承诺书，保证投标中相关安全保证措施落实到位。

四、施工要求：

1、工期50日历日。

2、质保2年。质保期内，免费维修。

3、包工包料、包制作、包运输、安装调试等交钥匙工程费用。

4、所有施工工艺须经甲方确认，方可施工。

5、施工人员必须有国家或行业机构颁发的相应资格证书和特殊作业操作证。

6、施工中，严格按照操作规程和防护用品的使用，确保人员的安全。

7、请投标单位务必踏勘现场，详细了解工程内容及要求，不得漏项（可在投标文件中显示）。