附件：智能化运维配件采购数量及机房集中管控软件租赁要求

一、采购技术要求

# 1、智能化零星配件清单：

| 序号 | 设备名称 | 投标参数 | 单位 | 数量 | 用途 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房集中管控云平台 | 详见下表；分3年租赁 | 年 | 3 | 用于A2N203机房统一集中管控 | / |
| 2 | 成品网线 | 六类网线 2米 | 根 | 100 | 用于学院网络故障维修 | 绿联、山泽、蓝风鹰 |
| 3 | 成品网线 | 六类网线 5米 | 根 | 30 | 用于学院网络故障维修 | 绿联、山泽、蓝风鹰 |
| 4 | 成品网线 | 六类网线 10米 | 根 | 20 | 用于学院网络故障维修 | 绿联、山泽、蓝风鹰 |
| 5 | 固态硬盘 | 480GB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 读速高达500MB/s | 个 | 20 | 用于维修电脑 | 金士顿、闪迪、联想 |
| 6 | 固态硬盘 | 1TB SATA3 SSD固态硬盘 读速高达550MB/s | 个 | 5 | 用于维修电脑 | 金士顿、闪迪、联想 |
| 7 | 笔记本内存条 | 8GB DDR4 3200 | 根 | 20 | 桌面运维使用 | 金士顿、三星、金百达 |
| 8 | 笔记本内存条 | 16GB DDR4 3200 | 根 | 20 | 桌面运维使用 | 金士顿、三星、金百达 |
| 9 | 台式机内存条 | 8GB DDR4 2666 台式机内存条 | 根 | 150 | 用于更换A2N203机房65台电脑以及备用 | 金士顿、三星、金百达 |
| 10 | 台式机内存条 | 16GB DDR4 3200 台式机内存条 | 根 | 10 | 用于维修电脑 | 金士顿、三星、金百达 |
| 11 | 无线鼠标 | USB接收器，黑色， 静音鼠标 | 个 | 10 | 桌面运维使用 | 小米、罗技、联想 |
| 12 | 5号电池 | 5号电池40粒 五号碱性 | 盒/40粒 | 40 | 大型活动、会议室、电波钟使用 | 南孚、双鹿、金霸王 |
| 13 | 5号充电锂电池 | 5号充电锂电池4粒 1.5V恒压快充 | 盒/4粒 | 50 | 多媒体教室、公共机房使用 | 南孚、双鹿、金霸王 |
| 14 | 主机电源 | 额定500W | 个 | 20 | 用于主机电脑维修 | 航嘉、长城、金河田 |
| 15 | 台式电脑机箱 | 中塔式，前置开关面板及USB接口 | 个 | 10 | 用于维修多媒体教室及机房电脑 | 航嘉、AOC、金河田 |
| 16 | 键鼠套装 | 有线键鼠套装 | 套 | 100 | 用于维修多媒体教室及机房电脑 | 罗技、联想、戴尔 |
| 17 | HDMI线 | HDMI线2.0版4K数字高清线2米视频线 | 根 | 20 | 桌面运维、会议室、多媒体教室等使用 | 绿联、山泽、惠普 |
| 18 | HDMI线 | HDMI线2.0版4K数字高清线5米视频线 | 根 | 10 | 桌面运维、会议室、多媒体教室等使用 | 绿联、山泽、惠普 |
| 19 | HDMI线 | HDMI线2.0版4K数字高清线10米视频线 | 根 | 5 | 桌面运维、会议室、多媒体教室等使用 | 绿联、山泽、惠普 |
| 20 | HDMI线 | HDMI线2.0版4K数字高清线20米视频线 | 根 | 5 | 桌面运维、会议室、多媒体教室等使用 | 绿联、山泽、惠普 |
| 21 | VGA线 | VGA线公对公2米黑色 | 根 | 50 | 桌面运维、会议室、多媒体教室等使用 | 绿联、山泽、惠普 |
| 22 | 台式机主板 | 支持第13代/第12代英特尔® 处理器 PCIe 4.0, 2个 M.2 插槽, 支持英特尔® 1G 网卡和 USB 3.2 Gen 2 VRM 散热片, PCH 散热片和 Fan Xpert 2+ usb接口不低于6个，具有HDMI、vga接口 支持网卡启动 尺寸：24.4 cm x 21.6 cm | 个 | 70 | 用于A2N203机房电脑升级维修 | 华硕、戴尔、联想 （本项产品需与第23项CPU兼容） |
| 23 | CPU | ‌核心与线程‌：4 个性能核（Performance-core），无能效核，支持超线程技术，共 8 线程。‌‌ ‌频率‌：基础频率 3.30 GHz，睿频最高 4.30 GHz（单核）。‌‌ ‌缓存‌：12MB Intel Smart Cache。‌‌ ‌功耗‌：基础功耗 60W，最大睿频功耗 89W。‌‌ ‌内存支持‌：最大 128GB，带宽 76.8 GB/s，兼容 DDR4-3200 和 DDR5-4800 | 个 | 65 | 用于A2N203机房电脑升级维修 | 英特尔、微星、AMD （本项产品需与第22项主板兼容） |

- 2、机房集中管控云平台技术参数：

| 序号 | 名称 | 租赁期限 | 参数功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房集中管控云平台 | 3年 | 一、管控平台功能： 1、基于WEB可视化界面管理，单台管理服务器可支持对VDI、VOI两种架构以及虚实双系统的统一管理，支持麒麟、统信等国产操作系统； *2、可对VDI和VOI云桌面、终端、电子教学软件、用户、基础镜像等进行统一管理，在一个Web平台上即可完成VDI和VOI云桌面基础镜像上传、模板创建、发布、用户创建、云终端管理、电子教学软件配置更新等操作；(提供软件功能截图证明） 3、支持通过集群功能实现负载均衡，当主控服务器出现宕机或网络故障时，备控自动切换为主控，实现会话切换不中断，无需增加第三方控制器； *4、支持VDI、VOI融合架构下的教学和个人桌面两种管理模式，教学桌面和个人桌面管理功能和界面上需独立拆分；(提供软件功能截图证明） 5、支持VDI教学模板创建、编辑、删除、复制、下载、开关机等，模板可转让和共享给不同的管理员；可对模板的磁盘文件进行签名和文件校验，不完整的磁盘文件可实现重传； *6、支持VOI教学模板创建、编辑、删除、复制、下载、开关机、种子生成等，模板可转让、共享和链接分享给不同的管理员；可对模板的磁盘文件进行查看，可对系统镜像和数据镜像重新生成种子；(提供软件功能截图证明） *7、支持配置VDI、VOI教学模板内安装的软件清单，在终端系统选择界面可显示每个桌面对应的软件清单描述信息；(提供软件功能截图证明） 8、支持自定义云桌面显示传输协议模式，可根据服务器和终端配置选择矢量模式或流模式；(提供软件功能截图证明） *9、支持创建、删除、编辑VOI场景分组，可对组中的VOI桌面的系统盘和数据盘分别进行还原属性的编辑，可预设系统盘预留空间和数据盘预留空间；模板更新可选择增量、覆盖等不同的更新模式；可配置VOI终端的网络模式，支持开启或禁用将客户端IP作为桌面IP；(提供软件功能截图证明） *10、支持设置虚实双系统，可指定开机默认进入VDI虚系统或VOI实系统；默认进入VDI虚系统时，可选择VDI断网后自动、手动、不切换到VOI实系统，选择自动切换时，可选择设置VDI允许的网络时延；(提供软件功能截图证明） 11、VDI教学桌面支持排课功能，可设置学期、支持按分组、教学场景进行教学排课，根据课表时间自动启动； *12、VDI终端可通过管理平台设置电子教学软件的顶层服务IP、教室编号、教学分组、组播IP、组播端口、组播模式等，组播模式包括但不限于流模式和矢量模式；(提供软件功能截图证明） *13、支持对VOI终端批量进行维护，包括进入维护模式、清空所有桌面、下发桌面、取消下发、删除特定桌面、指定TCP模式下发桌面等；(提供软件功能截图证明） 14、支持对VOI终端添加数据盘，可设置数据盘大小和清空模式，数据盘可选择多个桌面组进行共享； 15、教师端屏幕广播时采用终端本地网络，无需占用云桌面网络带宽，云桌面断开连接时，不影响屏幕广播的正常使用；(提供软件功能截图证明） 16、支持对VOI终端进行批量桌面切换、进入或退出编辑模式，编辑模式下可实现还原桌面不还原，同时可根据需求批量清除编辑模式下产生的数据； *17、VOI终端可通过管理平台批量设置教室号、教师机IP、顶层服务IP、频道号、角色标识，角色可选择学生终端或教师终端；(提供软件功能截图证明） 18、支持对多个VOI分组或教室进行批量操作，操作内容包括但不限于维护、下发、取消、清空、启用监控、关闭监控；(提供软件功能截图证明） *19、支持对所选终端或分组内所有终端导出MAC地址信息，方便终端硬件地址的收集和汇总；(提供软件功能截图证明） 20、支持对平台的数据进行备份，自动备份时可设置备份文件数量、路径、周期和执行时间，备份周期最长可选择按月备份，执行时间可精确分钟； 21、支持分权管理，可对不同的管理员提供不同的管理权限，权限可精确到每个模块的相关功能； 22、可设置云桌面、服务器、终端进行定时关机任务，可批量设置关机的执行周期和执行时间，执行时间每分钟； *23、支持对平台进行整体升级和模块升级，执行模块升级时可选择管理平台、顶层服务、BT服务、协议库等模块进行独立升级；(提供软件功能截图证明） *24、支持管理平台开启或关闭维护模式，实现管理员在计划内进行有效升级维护；(提供软件功能截图证明） 25、云桌面多系统时，教师端可一键控制学生进入指定的云桌面，提供选择进入指定桌面的功能界面截图； *26、管控系统需支持65台终端集中统一管控，系统软件不少于三年免费升级服务，提供厂商售后服务函并加盖公章； *27、为简化管理，投标产品必须与采购人现有的机房教学统一管理系统软件平台无缝对接，实现所有教学管理相关数据在现有的平台统一部署及升级，提供厂商承诺函并加盖公章。 二、终端客户端功能： 1、支持在登录界面即可查看云桌面中所安装的软件信息，无需进入云桌面系统； *2、可通过终端程序可对电子教学软件参数进行配置，可设置教师机标识为教师终端、学生终端；教室号、教师机IP、顶层服务IP、频道号；；(提供软件功能截图证明） 3、支持离线启动，当环境中网络故障或服务器故障时，终端能正常进入桌面系统和使用； 4、终端可手动进入或退出维护模式，针对还原桌面进入维护模式后可保存桌面在使用过程中的数据不还原； 5、可在终端客户端中进入命令行、同步默认桌面、取消同步、重装终端等操作；(提供软件功能截图证明） *6、支持终端清除数据功能，将不还原桌面、还原桌面进入维护模式下保存的系统设置和数据进行一键还原；(提供软件功能截图证明） 7、在终端设置界面，可以手动删除单个桌面或所有桌面，无需通过管理平台下发指令； *8、终端支持检测/修复磁盘工具，当终端因为其他异常情况出现磁盘故障时，可通过该工具实现一键检测和修复；(提供软件功能截图证明） 9、支持样机上传功能，在终端安装好系统之后，通过Windows客户端可以将当前终端系统上传为服务器模板，进行批量部署； *10、支持教师\学生机角色自动识别，即系统基于终端的教师\学生机角色自动识别教师\学生角色，无需提前在系统模板中设置，方便当教学过程中教师机故障后，无需修改模板等其他操作，选择任意一台学生机一键切换为教师机即可继续教学。提供软件功能截图证明； 11、支持静默更新功能，终端处于开机使用过程中，监控到后台模板有更新，可在不影响现有使用情况下进行自动更新； *12、本地系统和桌面系统电教软件为同一个安装程序，只需通过程序运行环境和身份识别即可区分当前运行位置与角色，提供软件功能截图证明； 13、支持服务器关机状态下的终端辅助批量部署，包括系统程序的批量部署、服务器参数批量设置和序号的批量设置；(提供软件功能截图证明） 14、支持终端桌面更新过程中的断点续传，有效处理各种异常关机、断电、断网等引起的中断，减少用户不必要的重复性操作与等待时间。当客户端开机或网络连接恢复正常时，服务端自动发现客户端并继续更新，无须手工干预； 15、支持终端虚拟磁盘部署多个相同或不相同的系统及软件环境，各系统完全相互独立，且同时显示于引导选单上，实现一机多用。可指定引导选单上的任意系统作为默认引导系统； *16、支持管理平台对单台终端或所有终端发送消息，终端的消息提示框可设置指定时间消失或需要手动关闭；(提供软件功能截图证明） 17、支持Windows系统在线屏幕水印功能，桌面右上角置顶显示当前桌面信息水印（不会被其他窗口覆盖）内容包括当前桌面计算机名，终端序号，桌面IP等信息，便于管理员维护时快速查找对应的终端； *18、当终端和服务器端网络异常时，教师还可以通过终端教学软件进行作业收发功能。文件发送可设置发送到桌面或终端，提供软件功能截图证明； 三、租赁要求： 1、现场提供软件的安装、调试、培训以及后续更新维护服务； |