核心机房设备要求

一、采购技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRAS设备 | ★1、整套系统交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460000Mpps；提供官网截图与链接证明； 2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个； ★3、支持与认证计费系统对接，实现用户根据运营商出口进行智能选路，实现无线网认证方式满足不同类型终端的登录要求； 4、支持镜像功能；支持多对一镜像、一对多镜像、基于流的镜像； 5、支持将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合； ★6、支持IPV4/V6双栈功能；支持IPv4和IPv6双栈用户同时在线； 7、支持RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3.BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 8、支持MPLS功能，支持MPLS L3VPN，MPLS 6VPE，MPLS IPv6； 9、IPv4转发表容量≥1.5M、IPv6转发表容量≥1M、MAC地址表项≥512K； 10、整机MTBF不少于20万小时； 11、支持引擎、业务载板/模块、电源/风扇等关键部件的高可用性热插拔设计； 配置要求: ★1、配置冗余独立主控引擎，冗余独立交换网板，≥4块交流电源模块，冗余风扇框； ★2、整套配置≥60个万兆光口(含40个万兆单模光模块)，100G光口≥4个； ★3、配置BRAS认证功能，提供20000用户认证能力，支持PPPoE/IPoE等认证方式； 4、提供原厂安装督导调试服务及技术支持服务、五年质保。 参考品牌：（华为、中兴、锐捷） | 套 | 1 |
| 2 | 防火墙 | ★1、标准机架式设备，配置≥8个10/100/1000BASE-T接口，≥16个万兆光插槽（含光模块），≥2个40GE（QSFP+）接口插槽，满足上述接口情况下，提供一个接口扩展插槽，整机最大支持≥4个40GE（QSFP+）接口，配置≥4T硬盘，冗余电源/风扇。 ★2、防火墙吞吐≥45Gbps，入侵防御吞吐量≥30Gbps，病毒过滤吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1000万，新建并发连接数≥50万。配置5年IPS、病毒防护特征库许可。 3、支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等路由协议。 4、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 ★5、支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT。 6、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 7、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果。 ★8、支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、WAF防护、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等。 9、规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文。 ★10、支持根据源mac地址和目的mac地址查询功能。 11、内置内容过滤功能，邮件过滤支持对发件人、收件人、内容等进行过滤。 12、支持基于 UDP 协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对 UDP 最大及最小报文限制。 13、支持配置文件本地备份和回滚，支持对访问控制策略、NAT 策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复，支持周期性定时备份;支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计。 ★14、日志文件支持保存6个月。 - 提供原厂安装督导调试服务及技术支持服务、五年质保。 参考品牌：（天融信、山石、安恒） | 台 | 2 |
| 3 | 数据中心超融合一体机 | 硬件参数：2U设备机架式设备 ★CPU：2颗（单颗≥16C，主频≥2.40GHZ） ★内存：≥16*32GB DDR4 3200 ★硬盘：≥2*480GB SATA SSD，≥4*1.92T-SATA-SSD，≥8*8T机械硬盘 电源：白金，冗余电源 ★接口：≥2千兆电口+≥2万兆光口（含光模块） ★软件授权：含所需计算服务器虚拟化、网络虚拟化、虚拟存储软件授权；与原平台实现统一管理。 品牌：深信服 | 台 | 3 |

二、采购商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期/服务期/工期 | ★ | 供货期：合同签订之日起15个日历日内。 |
| 2 | 质保期 | ★ | 硬件设备质保5年。 |
| 3 | 包装和 运输 | ★ | 有安全、稳妥的设备包装和运输方案，设备要求安装到指定地点。完成安装调试。 |
| 4 | 品质要求 | ★★ | 所提供的产品均为国产、正品、原封。 |
| 5 | 服务标准/ 售后服务要求 | ★ | 电话报修后 8 小时响应、 24 小时内到场维修。 硬件产品若返厂维修 3 次均未能解决问题，须更换一台配置相同使用年限相同的产品。 |
| 6 | 验收标准 | ★ | 按合同的设备规格参数进行验收 |
| 7 | 交货/服务/建设地点 | ★ | 安徽信息工程学院指定地点 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 验收合格且收到供应商等额发票后，45个日历日内通过转账形式支付合同总额95%，剩余5%质保期满后付清。 |