附件：智能门锁采购需求

一、采购技术要求

1、主要标的：

| 序号 | 楼栋 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B5宿舍楼 | 控制设备 | 1．名称：控制网关 2．技术参数：工作电源:AC220V;输出电源:DC12V;最大管控门锁数量:≥30把 3．其他：含配套管理软件，以及对接校园安小信APP等技术服务，实现手机一键开锁功能 | 台 | 18 |
| 2 |  | 门锁安装 | 1．名称：有线联网门锁 2．参数：通信协议：RS485防冲突总线保护电路技术——确保了联网门锁通讯的稳定性和数据的完整性；电源：DC5V，正常网络供电，后备干电池可使用36~48个月；欠压报警点：4.8V；工作环境：－20℃～55℃；最大90%RH不凝露；静态电流：＜30μA；工作电流：≤150mA；工艺及材质：不锈钢面板+高锰钢；存储：＞10年；开锁记录：脱机状态＞2500条，联机状态记录无限制；黑名单 100条；时限红名单 148条；普通红名单 364条；耐久性能：＞30万次；使用寿命：＞15年；门厚：适用门厚：38~65mm；推荐门厚：42~45mm；平均故障率：正常使用＜1/50000次；不低于4种开锁方式 ：软件开锁、房卡、钥匙和电脑远程等；门锁采用低功耗专利技术 3．其他：含过线器 | 个 | 388 |
| 3 |  | 双绞线缆 | 1．名称：6类非屏蔽线缆 2．敷设方式：穿管、桥架敷设 | 米 | 120 |
| 4 |  | 配线 | 1．名称：电气配线 2．型号：RVVP-4*1.0 3．配线部位：穿管、桥架敷设 | 米 | 3060 |
| 5 | A40宿舍楼 | 控制设备 | 1．名称：控制网关 2．技术参数：工作电源:AC220V;输出电源:DC12V;最大管控门锁数量:≥30把 3．其他：含配套管理软件，以及对接校园安小信APP等技术服务，实现手机一键开锁功能 | 台 | 9 |
| 6 |  | 门锁安装 | 1．名称：有线联网门锁 2．参数：通信协议：RS485防冲突总线保护电路技术——确保了联网门锁通讯的稳定性和数据的完整性；电源：DC5V，正常网络供电，后备干电池可使用36~48个月；欠压报警点：4.8V；工作环境：－20℃～55℃；最大90%RH不凝露；静态电流：＜30μA；工作电流：≤150mA；工艺及材质：不锈钢面板+高锰钢；存储：＞10年；开锁记录：脱机状态＞2500条，联机状态记录无限制；黑名单 100条；时限红名单 148条；普通红名单 364条；耐久性能：＞30万次；使用寿命：＞15年；门厚：适用门厚：38~65mm；推荐门厚：42~45mm；平均故障率：正常使用＜1/50000次；不低于4种开锁方式 ：软件开锁、房卡、钥匙和电脑远程等；门锁采用低功耗专利技术 3．其他：含过线器 | 个 | 190 |
| 7 |  | 双绞线缆 | 1．名称：6类非屏蔽线缆 2．敷设方式：穿管、桥架敷设 | 米 | 180 |
| 8 |  | 配线 | 1．名称：电气配线 2．型号：RVVP-4*1.0 3．配线部位：穿管、桥架敷设 | 米 | 2000 |

- 2、技术要求

（一）总体要求

系统组成：包含B5学生宿舍、A40教师工作室两栋楼的全部房间门锁（具体数量由设计图纸或清单确定）、配套的有线供电设施、集中管控平台软硬件（含服务器端与客户端）、与学校现有门户系统的接口程序。

先进性：采用当前主流成熟的技术架构，支持未来扩展（如增加楼栋、升级识别方式），支持移动端管理。

稳定性：门锁平均无故障时间（MTBF）不低于 10万小时；平台7×24小时运行，年故障停机时间不超过 8小时。

安全性：具备防撬、防技术开启报警功能；数据传输加密；权限分级管理。

（二）门锁硬件技术要求

识别方式：至少同时支持 校园IC卡（M1或CPU卡）、软件、钥匙、电脑远程四种开锁方式。

锁体材质：锁舌、锁壳采用304不锈钢或更高等级金属材质，抗冲击、防锈；执手采用锌合金或铝合金。

锁芯等级：C级防盗锁芯。

报警功能：

防撬报警：门锁被暴力撬动时本地蜂鸣并上传平台。门未关好提示。

（三）供电技术要求

主供电方式：采用 有线供电，不得使用普通干电池。具体方式可为：

PoE（以太网供电）：门锁通过标准RJ45接口连接PoE交换机，同时传输数据与供电。

低压直流集中供电：由楼层弱电间集中供电（DC 12V或24V），通过专用线缆敷设至每把门锁。

线路敷设：由供应商提供完整的供电布线方案，线缆需穿管暗敷或沿桥架走线，符合弱电工程规范。

（四）管控平台技术要求

平台架构：

B/S架构，支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox）访问。

部署在校内服务器上，支持Windows Server或Linux环境。

基础功能：

人员管理：手动添加/导入/导出人员信息，设置入住、调宿、退宿时间，自动控制门锁权限有效期。

权限管理：按楼栋、楼层、房间、单人/多人灵活授权；支持临时密码（定时生效、单次有效）。

实时监控：在地图上显示各房间门锁在线状态、开关门状态、报警事件。

记录查询：详细的开锁记录（人员、时间、方式、结果）、报警记录、操作日志，支持按条件筛选导出。

远程控制：管理员可通过平台远程开门、锁定/解锁门锁（需二次授权）。

性能指标：

并发处理：支持同时管理 ≥2000把 门锁。

指令响应：远程开门指令延迟 ≤3秒。

数据存储：开锁记录保存不少于3年。

分级权限：设超级管理员、楼栋管理员、维修员等角色，不同角色仅可见授权的楼栋和功能。

（五）与学校现有门户系统免费对接要求

对接范围：学校现有门户系统（统一身份认证、人员基础库、宿舍管理系统）。供应商需承诺 无偿开发接口，不得以任何理由收取对接费用。

数据同步：

自动获取教职工/学生的基本信息（姓名、工号/学号、部门/班级、证件号）。

自动同步宿舍分配信息（楼栋、房间、床位、入住/退宿时间）。

同步频率：实时或每小时增量同步，延迟 ≤15分钟。

认证集成：

平台管理员登录支持学校统一身份认证（CAS或OAuth2.0）。

师生使用校园卡开锁时，系统无需再次录入卡号，直接从门户同步的卡片信息中匹配。

接口规范：供应商需配合学校信息化部门完成接口调试，提供完整的API文档。

（六）安装与调试要求

供应商负责现场勘测、布线、门锁安装、平台部署及全系统联调。

安装前需提供详细的施工图纸和进度计划。

安装后对每把门锁进行开锁测试（校园卡、密码、远程指令），记录测试报告。

安装后负责安装辅材垃圾清运，包装物不遗留在现场。

（七）质量保证与售后服务

质保期：整体系统（含门锁硬件、平台软件、供电设施）质保不少于3年，质保期内免费维修或更换故障部件。

响应时间：接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，普通故障48小时内修复。

培训服务：免费提供管理员培训（不少于2次）和普通用户使用指南。

软件升级：质保期内免费提供平台版本升级和漏洞修复。

（八）其他要求

所有硬件设备须通过国家强制性产品认证（CCC）或行业相关安全认证。

供应商需提供所投产品的 第三方检测报告（含锁体防撬、防技术开启时间、供电稳定性测试）。

禁止使用含有无线通信模块（如4G、WiFi）的门锁，除非校方书面同意，以避免与校园无线网冲突。推荐使用 RS485总线 或 PoE 有线联网方式。