附件：采购技术要求

| 序号 | 货物 名称 | 主要规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业 互联网 实验箱 | 平台组成：该套装包含了应用端开发、主控单元、人机交互、传感模块四部分内容，分别满足对于工业控制及数据采集各个方向应用及集成开发需求，通过一体机开发终端、物联网ESP32控制器、液晶组态触摸屏以及人机交互控制按钮与传感器等，能够实现Python编程即可实现1对1的物联网通讯开发，如TCP通讯、蓝牙控制、MQTT开发等； 1、 嵌入式网关模块 1）主控模块：采用双核32位的MCU，板载2.4G的WIFI以及蓝牙芯片，主频230mHz，支持I2C.I2S.SPI.UART.CAN等多种通信协议。多种调整管理模式：Active模式、Modem-slep模式、Light-slep模式、Deep-slep模式、Hibernation模式； 2）通信模块：板载RS232接口、RS485接口、USART串口、以及USB通信功能，配置≥8路IO输入输出功能； 3）交互模块：配置≥4组LED指示灯、≥4组按钮模块、≥1个液晶显示的人机交互功能。 4）能够通过USB连接至三维仿真软件实现虚实互动三维仿真控制； 5）所提供的嵌入式开发硬件支持图形化编程、Python编程以及C语言编程，并提供三种编程平台的开发环境； 2、边缘计算网关套件 1）边缘计算模块：主控≥4核四核Cortex-A55，1.8GHz，内存≥4GB，支持NPU图形加速，支持1080P@60fps/4K@60fps，储存：内存卡卡槽，可拓展至1T存储，内置32G高速读卡器； 2）接口：配置10/100/1000M自适应以太网口*1，USB2.0接口*3，USB3.0接口*1，音频输入输出接口，红外接收接口； 3）扩展接口：配置RS232接口、RS485接口，并配置调试模块； 4）人机交互模块：触控液晶交互，尺寸5寸，分辨率800*480，配置HDMI及USB接口； 5）所提供的的边缘计算网关模块支持与3D仿真平台虚实仿真，能够通过USB连接至三维仿真软件实现虚实互动三维仿真控制； 6）提供Python编程与集成开发环境，软件配套多种工业总线及数据通信的开发与应用，支持Modbus-DTU、Modbus-TCP、TCP、UDP、HTTP、MQTT以及串口通信协议，配置SDK开发包； 3、工业互联网低代码编程平台 1）基于B/S架构，具有前端看板图表数据编辑，后端数据流管理应用的平台，能够实现对于工业互联网低代码编辑与监控应用； 2）前端图表UI设计：具有饼形图、表格、滚动条、柱状图等功能模块，可通过拖拽式进行布局和页面设计，支持文件导入、导出、保存等，支持在线预览； 3）后端数据管理功能：基于数据流程图编程，采用低代码模块化拖拽接线方式能够完成工业互联网的数据采集与流程管理，支持MQTT，MySQL，modbus-tcp，以太网TCP，以及HTTP等通讯模块，支持文件导入、导出、保存等功能；（提供软件功能截图并加盖公章） 4）部署与应用：提供软件系统本地化部署与安装，并提供基于该微型产线单元的数据管理到数据可视化的应用案例，能够监控各个控制系统单元的连接，IO以及动作状态能够实时进行过程监控，提供实验手册，PPT等； 5）案例及应用：提供基于该产线的自动化低代码监控开发工程案例； 6）数字孪生3D仿真：基于低代码工业互联网平台能够连接至3D仿真虚拟工厂，能够以虚拟工厂代替实体工厂实现工业互联网监控与仿真开发应用；（提供软件功能截图并加盖公章） 4、支持二次开发及扩展 |